# 报告编号（Report ID）：

翼华环检字（2020）第H0332号

# 检  测  报  告

（Testing Report）

| 项目名称： （Project name） | 张家口发电厂二期煤场封闭项目工程 验收项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： （Client） | 张家口众杰科技有限公司 |
| 受检单位：（Inspected unit） | 大唐国际发电股份有限公司 张家口发电厂 |

张家口翼华环境检测技术有限责任公司

2020年09月29日

说   明

- 本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送样的样品，仅对送检样品负责。

- 如对本报告有异议，请于收到报告起十五个工作日内向本公司查询。逾期不查询的，视为认可本检测报告。

- 未经本单位许可，不得复制或部分复制报告。如复制报告未重新加盖章和本单位检验检测专用章视为无效报告。

- 本报告无章和检验检测专用章、骑缝章无效。

- 本报告涂改无效，无编写人、审核人和签发人签字无效。

- 本报告未经同意不得用于广告宣传等其他用途。

张家口翼华环境检测技术有限责任公司

电  话：0313-4222520

传  真：0313-4222520

邮  编：076250

地  址：河北省张家口市高新技术开发区兴业路14号

- 概况

| 检测内容 Test Content | 见下一页详情 | 检测类别 Test Category | 委托检测（采样） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 样品类别 Sample Type | 废气、噪声 |
| 委托单位 Applicant | 张家口众杰科技有限公司 | 受检单位 Inspected Unit | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |
| 单位地址 Unit Address | 张家口市沙岭子发电厂（朱家庄村） | 联系方式 Contact | 胡彦军（15028527008） |
| 采样/送样日期 Sampling / Sample Delivery Date | 2020年09月24日-2020年09月25日 |  |  |
| 采样/送样人员 Sampling / Delivery Personnel | 钱嘉伟、牛通义 |  |  |
| 分析日期 Analysis Date | 2020年09月24日-2020年09月27日 |  |  |
| 样品状态 Sample State | 无组织废气：采样膜保存完好 |  |  |
| 检测目的 Test Purpose | # 对大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂二期煤场封闭项目工程进行废气、噪声验收检测 |  |  |
| 备注 Remarks | — |  |  |

签发日期：

Date of isstre

签发：

Sign and issue

审核:

Inspected

编制：

Compiled by

- 检测项目及检测方法

| 类别 | 检测 项目 | 分析方法及方法依据 | 仪器名称、型号、编号 | 检出限/最低检测浓度 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | - 颗粒物 | - 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 - GB/T 15432-1995及修改单 | 环境空气综合采样器 崂应2050型 YHSB-095-5 中流量智能TSP采样器 崂应2030型 YHSB-033-1 YHSB-033-2 YHSB-033-3 电子天平/BSA224S/YHSB-11-2 恒温恒湿室/YHSB-077 | 0.001mg/m3 | 李晨 米卫军 |
| 噪声 | - 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | AWA6228+型 多功能声级计 YHSB-074 AWA6021A 声校准器 YHSB-044 | — | 钱嘉伟牛通义 |

- 检测质量控制情况

- 废气

按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)中规定的方法进行。采样前系统进行系统气密性检查，流量实施校准，误差符合要求，流量稳定。

（二）噪声

噪声检测过程符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求，声级计测量前后均进行了校准，且校准合格时检测数据有效，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（三）检测分析

检测人员经培训、考核、确认后上岗；仪器设备经计量单位检定/校准合格，符合检测标准要求并在有效期内；检测分析方法采用现行有效的标准方法（国家颁布标准或国家推荐分析方法，行业标准或行业推荐方法等），检测环境条件能够满足仪器设备及检测标准的要求；检测过程实施有效的质量控制，报告严格实行三级审核制度。

- 检测结果

- 无组织废气检测结果

| 序号 | 检测日期 | 检测项目 | 检测点位 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2020.09.24 | 颗粒物 | 上风向 | mg/m3 | 0.367 | 0.436 | 0.459 | 0.316 |
|  |  |  | 下风向 |  | 0.612 | 0.799 | 0.663 | 0.632 |
|  |  |  | 下风向 |  | 0.620 | 0.721 | 0.745 | 0.635 |
|  |  |  | 下风向 |  | 0.688 | 0.718 | 0.682 | 0.675 |
| 2 | 2020.09.25 |  | 上风向 | mg/m3 | 0.455 | 0.536 | 0.498 | 0.417 |
|  |  |  | 下风向 |  | 0.600 | 0.619 | 0.721 | 0.620 |
|  |  |  | 下风向 |  | 0.681 | 0.724 | 0.685 | 0.684 |
|  |  |  | 下风向 |  | 0.700 | 0.764 | 0.805 | 0.681 |

- 噪声检测结果

| - 序号 | - 检测点位 | - 检测项目 | - 检测结果（dB(A)） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 时间 | - 2020.09.24 | - 2020.09.25 |
| - 1 | - 厂界东 | - 等效连续A 声级 | - 昼 | - 52.2 | - 55.3 |
|  |  |  | - 夜 | - 45.1 | - 45.1 |
| - 2 | - 厂界南 |  | - 昼 | - 53.5 | - 57.9 |
|  |  |  | - 夜 | - 46.0 | - 46.0 |
| - 3 | - 厂界西 |  | - 昼 | - 54.3 | - 56.7 |
|  |  |  | - 夜 | - 45.5 | - 45.5 |
| - 4 | - 厂界北 |  | - 昼 | - 52.4 | - 56.0 |
|  |  |  | - 夜 | - 44.9 | - 45.2 |

- 此页以下空白

- 附检测点位示意图

道路 N ○ ○ ○ △北 道路 道路 厂 区 △西 △东 ○ ○#10 ○#10 ○#10 道路 风向 ○#10 △南

- 备注：△为噪声检测点位，○为无组织废气检测点位。

2020年09月24日无风雪、无雷电  昼：东南，风速1.2m/s。夜：东南，风速1.2m/s。

2020年09月25日无风雪、无雷电  昼：东南，风速1.2m/s。夜：东南，风速1.2m/s。

---------------------------------------以下空白--------------------------------------