张家口市久益建材有限公司

久益商品混凝土技术改造项目

竣工环境保护验收意见

2024年1月17日，张家口市久益建材有限公司（以下简称公司）根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、环评单位、施工单位、验收报告编制单位和专业技术专家组成验收组（名单附后）。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、项目建设基本情况

建设地点：位于张家口市桥东区创业东路6号张家口市久益建材有限公司院内。

主要建设内容及规模：项目主要建设内容为建设HZS120商品混凝土生产线1条及其配套设施，并将原有HZS120商品混凝土生产线升级改造为HZS180商品混凝土生产线。

2023年11月，张家口市久益建材有限公司委托张家口昊峰环保科技有限公司编制了《久益商品混凝土技术改造项目环境影响报告表》，并于2023年12月04日取得张家口市行政审批局关于项目环境影响报告表的审批意见（张行审立字【2023】620号）。同意建设单位按照环评文件要求进行建设。

项目开竣工时间：项目于2020年06月开工（2020年6月3日张家口市生态环境局针对该违法行为，对张家口市久益建材有限公司出具了行政处罚决定书，张环罚决桥东字【2020】008号），2023年12月竣工。

项目实际总投资：800万元，其中环境保护投资40万元。

验收范围：环评“三同时”及批复要求。

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，项目建设内容与环评报告内容基本一致，无重大变更。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本技改项目厂区现有废水主要为生活污水及清洗废水。生活污水主要为职工盥洗废水，盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，职工使用厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏。设备清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排。

2、废气

1）有组织废气

项目筒仓呼吸粉尘经筒仓顶部除尘设施处理后不低于15m排气口排放；搅拌楼搅拌粉尘经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；

2）无组织废气

砂石料库采用封闭式库房，并配有喷淋设施洒水降尘；厂区地面硬化，采取定时清扫洒水措施降低厂区地面及道路运输过程中产生的扬尘。

3、噪声

本项目营运期噪声主要为搅拌主机、铲车、皮带输送机等设备运行产生的噪声，采取基础减震。项目在满足工艺的前提下，尽可能选用功率小、噪声低的设备，采用厂房隔声等措施，合理布置设备位置。

4、固体废物

本项目除尘器收集的粉尘回用于生产；沉淀池沉淀砂石经收集后回用于生产；不合格产品、废混凝土试块经手动破碎，集中收集后回用于生产；生活垃圾由环卫部门清运处理。

四、环保设施监测结果

本项目为技改项目，已按照环评文件及审批要求安装环保设施，但由于冬季公司处于停产状态，因此污染源无法满足验收监测条件，待项目后期正常运行后，对废气及噪声进行补充监测。

五、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、完善环保运营管理制度，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定达标排放。

2、根据相关环保政策要求，及时提升污染控制水平。

七、验收组信息

见该项目环境保护竣工验收组名单。

验收组组长：

2024年1月17日

张家口市久益建材有限公司

久益商品混凝土技术改造项目竣工环境保护验收组名单

| 验收组成员 | 姓 名 | 工作单位 | 职称/职务 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收组组长 | 贾皓冰 | 张家口市久益建材有限公司 | 经 理 |  |
| 验收专家 | 罗道明 | 张家口发电厂 | 高 工 |  |
|  | 吴硕 | 河北省张家口生态环境监测中心 | 高 工 |  |
|  | 李巍 | 河北盛华化工有限公司 | 高 工 |  |
| 环评单位 | 王稳重 | 张家口昊峰环保科技有限公司 | 工程师 |  |
| 设计、施工单位 | 王 刚 | 第三建筑工程公司 | 经 理 |  |